Interaktiv 3D-Saxofon

Jeg har arbejdet på at konstruere en 3D-saxofon, som senere skal exporteres til Cult. Tanken er at jeg vil præsentere saxofonen på internet, og lade brugerne prøve at ”spille” på den.

Jeg har taget nogle indledende beslutninger omkring hvor detaljeret jeg vil lave 3D-saxofonen. Jeg vil have det skal kunne bruges i Cult, og derfor må der helst ikke være mere en 20.000 faces. Så jeg arbejder i vid udstrækning med lavpolygon-modellering. Endvidere har jeg et begrænset tidsforløb, så jeg har besluttet at saxofonen ikke skal være mekanisk korrekt, men blot ”musisk korrekt”. Det vil sige at jeg skal sørge for at alle hullerne er der, samt at man har de korrekte muligheder for at styre hvorledes klapperne manipuleres. Det at den ikke er mekanisk korrekt betyder at jeg kan tillade mig at simplificere på stænger, fjedere, indlejrede rør, vægte og hvad der nu ellers bruges for at få en rigtig saxofon til at fungere.

Jeg vil her beskrive den arbejdsproces jeg har været igennem for at designe saxofonen.

- Design af saxofon røret.

Jeg ejer selv en rigtig saxofon, og den har naturligvis stået model til mit 3d objekt. Jeg har taget et billede af min saxofon fra siden, og lagt billedet ind på min computer. Jeg har så i 3dmax lagt billedet på en boks med de rigtige dimensioner. Derefter har jeg tegnet en linje som har fulgt midten af saxofonen hele vejen. På den måde har jeg kunne konstruere en ”path” for saxofon røret. Ved at bruge lofting har jeg så kunne trække en cirkel langs ”pathen” og derefter deforme røret til at have de rigtige størrelse de rigtige steder. Jeg har valgt at lave saxofonen hul, som en rigtig saxofon, fordi at jeg synes det er væsentligt at man kan kigge ned i den store udmunding forfra. Min erfaring har vist mig, at jo færre ”vertexer” på sin path, det smukkere en figur får man. Så det gælder om at forme med bezierkurver.

Efter at jeg har konstrueret røret har jeg skulle lave hullerne. Det har jeg gjort ved at lave et antal cylindere, der hver især passer til et hul på saxofonen. De har haft forskellige størrelser og har skulle placeres asymmetrisk på røret. Med det mener jeg, at jeg har været nød til at rotere cylinderne manuelt og flytte dem på plads med øjemål. Efter at alle cylinderne er blevet placeret, har jeg samlet dem alle til et objekt og brugt ”boolean” til at trække dem fra saxofon røret.

Hullerne skal hver have en beskytter, som gør det muligt for klapperne at lukke helt til. I hullerne har jeg været inde og markere indersiden af hullerne manuelt i mesh-polygon-editing. Jeg har så lavet en lille extrude. Den extrude har til formål at lave nye faces, som jeg kan bruge til extrude opad. Extruden opad har jeg dog lavet helt mikroskopisk lille, fordi 3dmax ikke kan få den til at gå lige opad. Derefter har jeg selv trukket de extruded faces op. På det tidspunkt har de stadig rørformen, så jeg aligner mit view direkte imod hullet, og laver ”view-align” for at få hulbeskytterne til at have den rigtige form.

Efter jeg har lavet hullerne har jeg sat stænger på røret. Stangholderne er blevet lavet ved hjælp af splines og ”lathe”.

- Design af klapper og knapper

Knapperne og klapperne er stort set identiske, bortset fra den stang som binder dem til røret kan have forskellig udforming. Derfor har jeg lavet både basis knapper (som kan være runde, aflange og have andre former), samt en basis klap. Basis klappen har jeg lavet med materialer først, da den eneste objektkopiering der understøtter at redigere hvilke faces der har materialer er ”instance”-metoden, og den dur ikke da de har forskellige størrelser. Så både knapper og klap er blevet lavet fuldstændig med materialer, og derefter er de blevet kopieret ud på saxofonen og rettet til, uden at have nogle ”instance” eller ”refetence” forbindelse til grundmodlerne. At placere 25 klapper og næsten lige så mange knapper har giver mig god rutine i at hvorledes man manuelt placerer og aligner små objekter på et stort objekt. Jeg opdagede at ”local” koordinatsystemet er helt uvurderligt, og hvis man lader den ene akse pege imod skæremen (vinkelret på skærmen) kan man arbejde præcist på de to andre akser. Jeg satte klapperne på først, og derefter knapperne. Jeg brugte meget at tegne formerne med splines og derefter bruge ”bevel” for at få nogle pæne afrundede figurer.

- Afsluttende design

Så satte jeg tommelfingerstøtterne, ringen hvor man sætter sin nakkerem fast for at holde saxofonen, samt den store ring, der er med til at stabilisere saxofonens form på. Til sidst lavede jeg mundstykket. Jeg lavede omridsfiguren med en ”spline” og extrudede den ud. Derefter puttede jeg en cylinder med lidt ”bend” igennem, så jeg med ”boolean” kunne lave hul igennem mundstykket. Mundstykket er det rå mundstykke uden ligatur og saxofonblad påmonteret. Jeg vil muligvis modellere disse to ting til Cult delen af denne opgave, men de er ikke essentielle for modellen så jeg har udeladt dem i denne omgang.

- Konkluderende bemærkninger

Efter at jeg har afsluttet min model har jeg til min store skræk opdaget at jeg er kommet op på 40.000 faces. Det er en væsentlig overskridelse af de 20.000 faces som jeg har sat som mål. Ved nærmere analyse viser det sig dog at der er ca. 2000 faces i de grundmodeller som jeg har kopieret fra. Disse modeller skal naturligvis ikke med i Cult. Endvidere har det vist sig at jeg nemt kan spare over 10.000 faces ved at bruge ”multires” til at optimere på polygon antallet uden at det går ud over modellens udseende. Så jeg regner med at kunne reducere antallet af faces godt ned mod 20.000 når jeg skal eksportere til Cult.

Jeg kan konkludere at det har lykkedes mig at lave en flot 3d saxofon, som jeg er overbevist om at jeg kan få til at ”spille” i cult.

Brian Peter Thorsbro